功能指令

#AT+BLENAME

查询/设置 Bluetooth LE 设备名称

#查询命令

命令：

AT+BLENAME?

响应：

+BLENAME:<"device_name">

OK

#设置命令

命令：

AT+BLENAME=<"device_name">

响应：

OK

#参数

<device_name>：Bluetooth LE 设备名称，最大长度：32，默认名称为 “XAT”。

#说明

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存在 KV 区。

- 设备名称会包含在GAP属性中。

- 设备名称会也包含在设备的广播包中，默认位于scan response。并且可以通过AT+BLEADVPARM 命令进行设定。

- 广播包的设备名称格式是“device_name_XXXX"，其中XXXX是设备MAC地址的最低四个字节。

#示例

AT+BLENAME="Hello"

OK

#AT+BLEADDR

查询设备的BLE公共静态地址，也是设备自带的mac地址。

#查询命令

命令：

AT+BLEADDR?

响应：

+BLEADDR:<"public_addr">

OK

#

#参数

<public_addr>：BLE公共静态地址，也是设备自带的mac地址。字符串格式，用:隔开每个字节。

#示例

AT+BLEADDR?

+BLEADDR:"D0:BA:E4:8F:07:E2"

OK

#AT+BLESCANPARAM

查询/设置 Bluetooth LE 设备名称

#查询命令

命令：

AT+BLESCANPARAM?

响应：

+BLESCANPARAM:<scan_type>, <filter>, <scan_interval>, <scan_window>, <timeout>

OK

#设置命令

命令：

AT+BLESCANPARAM=<scan_type>,[<filter>,<scan_interval>,<scan_window>,<timeout>]

响应：

OK

#参数

<scan_type>：扫描类型

  - 0: 被动扫描

  - 1: 主动扫描，会返回scan response信息

<filter>：相同地址的扫描结果信息过滤

  - 0: 不过滤

  - 1: 开启过滤

<scan_interval>：扫描间隔。本参数值应大于等于 <scan_window>参数值。参数范围：[0x0004,0x4000]。扫描间隔是该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的扫描间隔范围为 [2.5,10240] 毫秒。

<scan_window>：扫描窗口。本参数值应小于等于 <scan_interval>参数值。参数范围：[0x0004,0x4000]。扫描窗口是该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的扫描窗口范围为 [2.5,10240] 毫秒。

<timeout>：扫描超时时间，单位10毫秒

  - 0：不超时

  - 其他：超时后，自动结束扫描

#说明

- 地址过滤表的数量是80，如果已经找到超过80个不同地址的广播报，更多的广播报将无法过滤，这是应该停止扫描，并且重新开启扫描即可。

#示例

//被动扫描，同MAC地址过滤，3秒超时

AT+BLESCANPARAM=0,1,,,300

OK

AT+BLESCAN=1

OK

+BLESCAN:"E8:3F:EA:95:05:CC","random",-92,"ADV_NONCONN_IND","07FF4C0012020002"

+BLESCAN:"72:7B:61:DF:53:20","random",-92,"ADV_NONCONN_IND","1EFF060001092002E7187730AD7CA2896FF30E52B7FC2ED776902011EDEBC7"

+BLESCAN:"54:13:79:88:21:CA","public",-93,"ADV_SCAN_IND","1AFF4C00021550765CB7D9EA4E2199A4FA879613A492E35EE473CE"

+BLESCAN:"15:9E:E7:95:9F:3D","random",-56,"ADV_NONCONN_IND","02011A0BFF4C00090603DDC0A81FD9"

+BLESCAN:"1B:DC:54:87:E4:08","random",-91,"ADV_NONCONN_IND","02011A14FF4C0009060395C0A81FDF1307024A9A47CBDF98"

+BLESCAN:"17:CB:95:66:FF:E5","random",-63,"ADV_NONCONN_IND","02011A0BFF4C0009060318C0A81FC8"

+BLESCAN:"58:BA:28:C8:98:C8","random",-101,"ADV_IND","02011A020A0C0AFF4C001005101C3AE6B3"

#AT+BLESCAN

开启/关闭 Bluetooth LE 扫描，并且提供扫描的高级过滤参数。

#设置命令

命令：

AT+BLESCAN=<enable>[,<filter_type>,<"filter_param">]

响应：

OK

#参数

<enable>：打开/关闭

  - 0: 停止扫描

  - 1: 开始扫描

<filter_type>：高级过滤方法

  - 0：不过滤

  - 1：开启基于地址前缀的过滤

  - 2：开启基于设备名称前缀的过滤

<"filter_param">：用于过滤字符串

#说明

- 高级过滤表的数量是20，如果已经找到超过20个匹配的广播包，更多的广播报将无法过滤，这是应该停止扫描，并且重新开启扫描即可。

#事件响应

+BLESCAN:<"addr">,<"addr_type">,<rssi>,<"adv_type">,<"adv_data">

#参数

<"addr">：设备广播地址，字符串，每个字节用:分开

<"addr_type">：设备广播地址类型

  - "public"：公共地址

  - "random"：随机地址

  - "public-id"：可解析的公共地址

  - "random-id"：可解析的随机地址

<rssi>：广播包信号强度

<"adv_type">：广播包类型

  - "ADV_IND"：普通广播包

  - "ADV_DIRECT_IND"：定向广播包

  - "ADV_SCAN_IND"：可扫描的广播包

  - "ADV_NONCONN_IND"：不可连接的广播

  - "SCAN_RSP"：扫描应答（Scan response）广播

  - "EXT_ADV"：扩展广播

<"adv_type">：广播包负载数据，将Hex转换成的字符串。

#示例

// 开始扫描，并且根据MAC地址进行过滤

AT+BLESCAN=1,1,"6C:4A:85"

OK

+BLESCAN:"6C:4A:85:0D:4C:BA","public",-65,"ADV_IND","02011A020A0C0AFF4C00100501146FB165"

// 设置扫描参数，使用主动扫描. 因为设备名称通常位于Scan Response广播包中

AT+BLESCANPARAM=1,1,,,300

OK

// 开始扫描，并且根据设备名称进行过滤

AT+BLESCAN=1,2,"SGUAI-S1X"

OK

+BLESCAN:"C3:0A:50:00:06:40","random",-106,"SCAN_RSP","0A0953475541492D533158"

+BLESCAN:"C3:0A:50:00:06:40","random",-106,"ADV_IND","02010609FFFFFF400600500AC31107B4A5C1D179EDC79CB17E5FF9D2830A50"

#AT+BLEADVPARM

查询/设置 Bluetooth LE 广播参数

#查询命令

命令：

AT+BLEADVPARM?

响应：

+BLESCANPARAM:<options>,<adv_int_min>,<adv_int_max>,<"peer_addr">,<"peer_addr_type">

OK

#设置命令

命令：

AT+BLEADVPARM=<options>[,<adv_int_min>,<adv_int_max>,<"peer_addr">,<"peer_addr_type">]

响应：

OK

#参数

<options>：广播参数，BITMAP类型数据

  - BIT[0]：BT_LE_ADV_OPT_CONNECTABLE

可连接的广播，如果是不可连接的广播，网络类型由Scan Response中的数据决定

  - BIT[1]：BT_LE_ADV_OPT_ONE_TIME

是否是一次性广播，一次性广播在被连接/断开后，不能自动恢复广播。需要使用AT+BLEADVSTART开启

  - BIT[2]：BT_LE_ADV_OPT_USE_IDENTITY

广播包中是否使用设备的Identity Address，Identity Address包含公共地址和随机地址，由设备的隐私设置确定

  - BIT[3]：BT_LE_ADV_OPT_USE_NAME

是否包含设备的BLE GAP设备名称，该名称由AT+BLENAME设定。BLE GAP设备名称默认放置在Scan Respond数据包中，除非：

  - BT_LE_ADV_OPT_FORCE_NAME_IN_AD置位

  - BT_LE_ADV_OPT_EXT_ADV 置位，但是BT_LE_ADV_OPT_SCANNABLE没有置位

如果广播包中的空间不足以存放设备名称，名称将被截断，并且使用Shortened Name作为广播字段类型

如果手动设置了广播包中的设备名称字段，该选项将不起作用。

  - BIT[4]：BT_LE_ADV_OPT_DIR_MODE_LOW_DUTY

定向广播的低频广播模式

  - BIT[5-8]：在AT命令中暂不支持

  - BIT[9]：BT_LE_ADV_OPT_SCANNABLE

即使不提供Scan Response数据，也依然能够被扫描。当它和BT_LE_ADV_OPT_EXT_ADV一起使用时，BT_LE_ADV_OPT_CONNECTABLE不能被置位，并且必须提供Scan Response数据。

  - BIT[10]：BT_LE_ADV_OPT_EXT_ADV

使用扩展广播。在扩展广播模式中，在3个主广播信道广播头部信息，在7个从广播信道中广播广播数据。连接讲以2M PHY模式建立。

  - BIT[11]：BT_LE_ADV_OPT_NO_2M

不使用2M PHY模式，连接将以1M模式建立。如果使用BT_LE_ADV_OPT_CODED，则本标志不能置位。

  - BIT[12]：BT_LE_ADV_OPT_CODED

使用Coded PHY建立连接，同时需要使用BT_LE_ADV_OPT_EXT_ADV

  - BIT[13]：BT_LE_ADV_OPT_ANONYMOUS

匿名广播，不包含设备的地址

  - BIT[14]：BT_LE_ADV_OPT_USE_TX_POWER

广播包中包含设备发送功率，同时需要使用BT_LE_ADV_OPT_EXT_ADV。如果需要在普通广播中加上设备发射功率，需要使用AT+BLEADVDATAEX进行设置

  - BIT[15]：BT_LE_ADV_OPT_DISABLE_CHAN_37

关闭37号广播信道

  - BIT[16]：BT_LE_ADV_OPT_DISABLE_CHAN_38

关闭38号广播信道

  - BIT[17]：BT_LE_ADV_OPT_DISABLE_CHAN_39

关闭39号广播信道

  - BIT[18]：BT_LE_ADV_OPT_FORCE_NAME_IN_AD

强制在广播包而不是扫描应答包中包含设备名称字段

<adv_int_min>：最小广播间隔。参数范围：[0x0020,0x4000]。广播间隔等于该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的最小广播间隔范围为 [20,10240] 毫秒。本参数值应小于等于 <adv_int_max>参数值。

<adv_int_max>：最大广播间隔。参数范围：[0x0020,0x4000]。广播间隔等于该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的最大广播间隔范围为 [20,10240] 毫秒。本参数值应大于等于 <adv_int_min>参数值。

<"peer_addr">：定向广播包中的目标地址，字符串。每个字节用:隔开

<"peer_addr_type">：定向广播包中的目标地址类型

  - "public"：公共地址

  - "random"：随机地址

  - "public-id"：可解析的公共地址

  - "random-id"：可解析的随机地址

#说明

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存在 KV 区。

#AT+BLEADVDATA

查询/设置 Bluetooth LE 广播数据

#查询命令

命令：

AT+BLEADVDATA?

响应：

+BLEADVDATA:<"adv_data">,<"scan_rsp_data">

OK

#设置命令

命令：

AT+BLEADVDATA=<"adv_data">[,<"scan_rsp_data">]

响应：

OK

#参数

- <adv_data>：主动广播的广播包中的数据，应符合蓝牙核心规范，即1byte Type + 1 Byte Length + N bytes Data。以字符串表示16进制的数据。

- <scan_rsp_data>：扫描应答的广播包中的数据，同样应符合蓝牙核心规范。

#说明

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存在 KV 区。

- 查询命令的应答中，不包含系统自动添加的广播数据，例如：设备名称、发射功率等。

#示例

AT+BLEADVDATA?

+BLEADVDATA:"020106030300FE06FF22090007E2"

#AT+BLEADVDATAEX

根据配置，自动生成BLE广播数据包。

#设置命令

命令：

AT+BLEADVDATAEX=[<"manufacture_data">,<include_power>,<"UUID16s/UUID128">,<"UUID16_DATA">]"

响应：

OK

#参数

<manufacture_data>：保存在0xFF(BT_DATA_MANUFACTURER_DATA)字段的数据，以字符串表示的16进制数据。

<include_power>：读取当前发射功率，并且保存在广播包中的0x0A(BT_DATA_TX_POWER)字段。每次重新启动广播时会重新读取当前的发射功率。

<UUID16s/UUID128>：支持以下两种UUID类型

  - 一个或者多个16位UUIID，保存在0x03(BT_DATA_UUID16_ALL)字段，以字符串表示的大端16进制UUID，示例："FFF0"表示一个16位UUID或者"FFF0FFF1"表示2个16位UUID

  - 一个128位UUID，保存在0x07(BT_DATA_UUID128_ALL)字段，以字符串表示的大端16进制UUID，示例："6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"

<UUID16_DATA>：保存在0x16(BT_DATA_SVC_DATA16)字段的数据，以字符串表示的16进制数据。

#说明

- 若 AT+SYSSTORE=1，将生成新的广播数据，并且更改将保存在 KV 区。

- 会覆盖用AT+BLEADVDATA命令设置的自定义广播数据。

#示例

AT+BLEADVDATAEX="010203",0,"FFF0FFF1","1234"

OK

AT+BLEADVDATA?

+BLEADVDATA:"04FF0102030503F0FFF1FF03161234"

OK

#AT+BLEADVSTART

开始BLE广播

#执行命令

命令：

AT+BLEADVSTART

响应：

OK

#说明

- 根据保存的广播数据和广播参数设置进行广播。

- 修改了广播参数或者广播数据，应重新开启广播才能生效。

- 默认广播参数，请参阅该页面中 工作模式切换 内容。

#AT+BLEADVSTOP

停止BLE广播

#执行命令

命令：

AT+BLEADVSTOP

响应：

OK

#AT+POWER

查询/设置 蓝牙发射功率

#查询命令

命令：

AT+POWER?

响应：

+POWER:<power>

OK

#设置命令

命令：

AT+POWER=<power>

响应：

OK

#参数

- <power>：发射功率，带符号的整数，单位dBm。取值范围：-127～127。具体的可设定功率根据不同硬件平台而不同。

#AT+BLEDISCONN

主动断开与当前 Central 设备的连接。

#执行命令

命令：

AT+BLEDISCONN

响应：

OK

#示例

+BLECONN //连接成功消息

AT+BLEDISCONN //设备主动断开

OK

+BLEDISCONN //连接断开消息

#AT+BLEGATTSNTFY

通过BLE Transparent 服务向 Central 设备发送数据。

#执行命令

从串口接口数据，并且将收到的数据通过 Transparent 服务的Data Out特性发送到 Central 设备。接收数据的方式采用透传工作模式中的打包方式，即“最大数据长度打包”和“一定时间内未收到数据打包”两种方式。该工作模式会持续进行，直到：

- 正常退出：当串口收到连续的三个+字符时，退出串口数据的接收，回到AT指令模式。

- 出错被动退出：发送数据失败时

- 出错主动退出：监测到无法发送时，如连接断开事件，CCCD的Notification标志关闭等

其中会产生一系列事件消息，可以使用AT+SYSMSG关闭或者打开：

- 只要退出当前模式时，会发送+QUITT消息。

- 正常退出：会发送+SEND_OK消息

- 出错被动退出：发送+SEND_ERROR消息

- 出错主动退出：发送+SEND_CANCELED消息

命令：

AT+BLEGATTSNTFY

响应：

OK

>

#设置命令

开始从串口接收制定长度的数据。并且将收到的数据通过 Transparent 服务的Data Out特性发送到 Central 设备，其中只使用透传工作模式中的：“最大数据长度打包”，不使用“一定时间内未收到数据打包”。该工作模式会持续进行，直到：

- 正常退出：收到的数据长度达到AT+BLEGATTSNTFY命令指定的数据长度

- 出错被动退出：发送数据失败时

- 出错主动退出：监测到无法发送到协议栈时，如连接断开事件，CCCD的Notification标志关闭等

其中会产生一系列事件消息，可以使用AT+SYSMSG关闭或者打开：

- 只要退出当前模式时，会发送+QUITT消息。

- 正常退出：会发送+SEND_OK消息

- 出错被动退出：发送+SEND_ERROR消息

- 出错主动退出：发送+SEND_CANCELED消息

命令：

AT+BLEGATTSNTFY=<length>

响应：

OK

>

#参数

- <length>：从串口接收指定长度的数据，并且将数据发送到蓝牙协议栈，通过 Transparent 服务的Data Out特性发送到 Central 设备。

#说明

- 发送时需要确保连接已经建立，并且主设备通过CCCD打开了设备Data Out特性的Notification标志。否则会直接返回ERROR

#示例

从串口接收不定长的数据，发送到 Central 设备。收到+++时退出。

+BLECONN        //BLE连接成功消息

+NOTIFY_ENABLED	//Notification标志打开消息

AT+BLEGATTSNTFY

OK

>     					//等待从串口接收数据

+QUITT					//收到 +++, 退出当前模式

+SEND_OK				//发送成功消息

从串口接收不定长的数据，发送到 Central 设备。但是其中出现了连接断开事件。

+BLECONN        	//BLE连接成功消息

+NOTIFY_ENABLED		//Notification标志打开消息

AT+BLEGATTSNTFY

OK

>									//等待从串口接收数据

+NOTIFY_DISABLED  //Notification标志清除事件（在断开事件产生前会触发）

+SEND_CANCELED		//取消发送事件

+BLEDISCONN				//断开连接事件

从串口接收4字节的数据，发送到 Central 设备。

+BLECONN

+NOTIFY_ENABLED

AT+BLEGATTSNTFY=4

OK

+QUITT

+SEND_OK

#AT+BLEIOCAP

设置BLE设备的IO接口能力，协议栈通过该能力的设置，决定在配对绑定过程中使用那种认证方式。

#设置命令

AT+BLEIOCAP= <io>

响应：

OK

#参数

io：BLE设备的IO接口能力，支持以下参数：

  - 0: ALL。支持所有能力

  - 1: INPUT。支持通过键盘输入数字，从而输入PassKey的能力

  - 2: DISPLAY。有通过显示设备显示PassKey的能力

  - 3: DISPLAY_YESNO。不仅可以通过显示屏显示PassKey，并且可以支持用户通过UI实现输入“确认”或者“拒绝”的能力

  - 4: CONFIRM。支持用户通过UI实现输入“确认”当前绑定请求的能力

  - 5: OOB。支持带外传输认证信息，即通过BLE之外的通讯方式传输

  - 6: STATUS。不支持用户交互接口，只能显示当前的配对状态，如：配对成功，配对失败。例如使用LED灯。

  - 7: NONE。没有任何IO接口的能力

#示例

设置设备可以通过显示装置显示当前配对密码的能力。

AT+BLEIOCAP=2  //设置IO能力

OK

+BLECONN       //等待蓝牙连接

AT+BLEPAIR=4   //按照安全等级4启动配对

OK

+PASSKEY_DISPLAY:"F4:D4:88:7C:AC:7D (public)","575000" //模组生成的密码，用户需要在另一台设备上输入或者确认（基于另一台设备的能力）

+PAIR_COMPLETE:"F4:D4:88:7C:AC:7D (public)",1 //配对成功事件

#AT+BLEPAIR

开启BLE绑定配对流程，在调用前需要确保BLE连接已经建立，即产生了 +BLECONN事件。

#设置命令

AT+BLEPAIR=<sec_level: (1 - 4)>[,<force: (0: no, 1: force)>]

响应：

OK

#参数

sec_level：加密等级

  - 0: Level 0, Only for BR/EDR special cases, like SDP。注意：BLE模组不支持

  - 1: Level 1, No encryption and no authentication

  - 2: Level 2, Encryption and no authentication (no MITM).

  - 3: Level 3, Encryption and authentication (MITM)

  - 4: Level 4, Authenticated Secure Connections and 128-bit key.

force: 是否强制重新配对。

  - 0: 如果之前已经配对过，不强制重新配对

  - 1: 重新配对，并且重新生成相关的密钥，覆盖之前的配对信息

#AT+BLEPAIR_CANCEL

取消当前正在进行中的配对流程。

#执行命令

AT+BLEPAIR_CANCEL

响应：

OK

#AT+BLEBONDS

获取模组保存的已完成配对绑定的设备列表

#查询命令

AT+BLEBONDS？

响应：

+BLEBONDS:<"address">

#参数

- address：蓝牙设备的地址

#示例

AT+BLEBONDS？

+BLEBONDS:"F4:D4:88:7C:AC:7D (public)"

OK

#AT+BLEBONDS_CLEAR

清除模组的Flash中保存的已完成配对绑定的设备信息

#执行命令

AT+BLEBONDS_CLEAR

响应：

OK

#AT+BLEFIXEDPASSKEY

设置固定的PASSKEY，用于以下情况：

- 需要生成PASSKEY时，模组不再随意生成，而是使用该固定的PASSKEY

- 需要输入PASSKEY时，模组自动输入设置的固定PASSKEY

#设置命令

设置固定的PASSKEY。

AT+BLEFIXEDPASSKEY=[<passkey: (0 - 999999)>]

响应：

OK

#参数

- passkey：固定的PASSKEY，范围是0-999999。如果提供空参数，则清楚Flash中已保存的固定PASSKEY。

#查询命令

查询当前保存的PASSKEY，如果没有，则返回“”NONE

AT+BLEFIXEDPASSKEY？

响应：

+BLEFIXEDPASSKEY:<"NONE"|passkey>

#AT+BLEPASSKEY_CONFIRM

对收到的PASSKEY做确认回复。

#执行命令

AT+BLEPASSKEY_CONFIRM

响应：

OK

#AT+BLEPASSKEY_INPUT

在认证过程中输入PASSKEY，协议栈会验证输入的PASSKEY是否正确，以决定认证是否成功

#设置命令

AT+BLEPASSKEY_INPUT=<passkey: (0 - 999999)>

响应：

OK