#基础指令

#AT

测试AT系统启动

#执行命令

命令：

AT

响应：

OK

#AT+RST

重启模块

#执行命令

命令：

AT+RST

响应：

OK

#AT+GMR

查看版本信息

#执行命令

命令：

AT+GMR

响应：

<Firmware sn>

<Firmware crc>

<Driver version>

<Firmware info>

OK

#参数

Firmware sn: MXCHIP用于管控固件的唯一标识，在<at_project>/CMakeLists.txt中定义

Firmware crc：实时计算得出的Flash中Application分区的CRC

Driver version：驱动版本

Firmware info：包含

  - Name：固件名称，如“BLE AT”，在<at_project>/CMakeLists.txt中定义

  - Git commit：Git仓库源代码提交版本信息

  - Version：版本，格式是<major>.<minor>，在<at_project>/CMakeLists.txt中定义

#AT+CMD

查看支持的AT指令

#查询命令

命令：

AT+CMD?

响应：

+CMD:<index>,<"name">[,<"EXE">,<"QUERY">,<"SET">]

OK

#参数

- index: 指令编号

- name：指令名称

- EXE：支持执行指令

- QUERY：支持查询指令

- SET：支持设置指令，设置指令始终同时支持测试指令

#AT+SYSLOG

启用或禁用 AT 错误代码提示

#查询命令

命令：

AT+SYSLOG?

响应：

+SYSLOG:<status>

OK

#设置命令

命令：

AT+SYSLOG=<status>

响应：

OK

#参数

<status>：错误代码提示状态

  - 0：禁用

  - 1：启用

#示例

// 启用 AT 错误代码提示

AT+SYSLOG=1

OK

AT+FAKE

ERR CODE:0x01090000

ERROR

// 禁用 AT 错误代码提示

AT+SYSLOG=0

OK

AT+FAKE

// 不提示 `ERR CODE:0x01090000`

ERROR

#AT+SYSMSG

查询/设置系统提示信息

#查询命令

命令：

AT+SYSMSG?

响应：

+SYSMSG:<state>

OK

#设置命令

命令：

AT+SYSMSG=<state>

响应：

OK

#参数

<state>：

Bit0：退出串口数据接收模式时是否打印提示信息，参考 AT+BLEGATTSNTFY

    - 0：不打印

    - 1：打印 +QUITT

Bit1：连接时提示信息类型，目前暂无支持的连接事件

    - 0：使用简单版提示信息

    - 1：使用详细版提示信息

Bit2：AT事件提示信息

    - 0：不打印事件信息

    - 1：打印事件信息，如：

+BLECONN：蓝牙连接建立

+BLEDISCONN：蓝牙连接断开

+NOTIFY_ENABLED：透传发送属性的Notify开启

+NOTIFY_DISABLED：透传发送属性的Notify关闭

+SEND_OK：发送成功

+SEND_FAIL：发送失败

+SEND_CANCELED：发送取消

#说明

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将被保存在KV 分区。

- 若设 Bit0 为 1，退出 Wi-Fi 透传模式 时会提示 +QUITT。

#示例

// 打开AT事件信息

AT+SYSMSG=4

OK

+BLECONN        //当BLE连接建立时

+NOTIFY_ENABLED	//当Notify开启时

#AT+SYSSTORE

设置参数存储方式

#查询命令

命令：

AT+SYSSTORE?

响应：

+SYSSTORE:<store_mode>

OK

#设置命令

命令：

AT+SYSSTORE=<store_mode>

响应：

OK

#参数

<store_mode>：参数存储模式

  - 0：命令配置不存入 flash

  - 1：命令配置存入 flash（默认）

#说明

- 该命令只影响设置命令，不影响查询命令，因为查询命令总是从 RAM 中调用。

- 本命令会影响以下命令：

AT+BLENAME

AT+POWER

AT+BLEADVPARM

AT+BLEADVDATA

AT+BLEADVDATAEX

AT+SYSMSG

#AT+CIPMODE

网络数据在串口的输出格式

#查询命令

命令：

AT+CIPMODE?

响应：

+CIPMODE:<mode>

OK

#设置命令

命令：

AT+CIPMODE=<mode>

响应：

OK

#参数

<mode>：数据显示方式

  - 0：以AT事件方式输出：+WRITE,<xxx>:<raw data>CR-LF

  - 1：直接在串口以RAW data形式输出接收到的网络数据，即将网络数据透传到串口。

#示例

AT+CIPMODE=0

OK

+WRITE,5:Hello //以AT事件的形式输出

AT+CIPMODE=1

OK

Hello	//以RAW data的形式输出

#AT+RESTORE

恢复出厂设置

#执行命令

命令：

AT+RESTORE

响应：

OK

#说明

- 该命令将擦除所有保存到 flash 的参数，并恢复为默认参数。

- 运行该命令会重启设备。

#AT+UART_CUR

配置UART当前临时配置，不保存到flash

#查询命令

命令：

AT+UART_CUR？

响应：

+UART_CUR:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control>

OK

#设置命令

命令：

AT+UART_CUR=[<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<Parity>,<flow control>]

响应：

OK

#参数

<baudrate>：UART 波特率，MX1510系列模组支持范围为 1200 ~ 2000000

<databits>：数据位

  - 5：5 bit 数据位

  - 6：6 bit 数据位

  - 7：7 bit 数据位

  - 8：8 bit 数据位

<stopbits>：停止位

  - 1：1 bit 停止位

  - 2：1.5 bit 停止位

  - 3：2 bit 停止位

<parity>：校验位

  - 0：None

  - 1：Odd

  - 2：Even

<flow control>：流控

  - 0：不使能流控

  - 1：使能 RTS

  - 2：使能 CTS

  - 3：同时使能 RTS 和 CTS

#说明

- 查询命令返回的是 UART 配置参数的实际值，由于时钟分频的原因，可能与设定值有细微的差异。

- 本设置不保存到 flash。

- 使用硬件流控功能需要连接设备的 CTS/RTS 管脚，目前MX1510系列模组暂不支持流控制

#示例

AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3

#AT+UART_DEF

配置UART当前临时配置，并且保存到flash

#查询命令

命令：

AT+UART_DEF?

响应：

+UART_DEF:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control>

OK

#设置命令

命令：

AT+UART_DEF=[<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<Parity>,<flow control>]

响应：

OK

#参数

请参考AT+UART_CUR命令

#说明

- 本设置保存到 flash的KV分区。当设备再次上电时仍然有效

- 查询指令读取的是KV分区中保存的参数，可能和当前串口参数不同

#示例

AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3

#AT+UARTPACK

串口数据的打包处理方式

#查询命令

命令：

AT+UARTPACK?

响应：

+UARTPACK:<pack_mode>

O

#设置命令

命令：

AT+UARTPACK=<pack_mode>

响应：

OK

#参数

<pack_mode>：UART数据打包处理方式，详细请参考该页面 工作模式切换 内容。

  - 0：RAW DATA模式，数据达到最大长度，或者一段时间没有收到新的数据后，将数据打包发送到预定义的网络通道。收到的网络数据也直接发送到串口

  - 1：AT模式：按照AT命令的格式解析数据（以AT开始，CR-LF结束），发送给AT子系统处理。在该模式下，自动启动AT指令的回显功能。

  - 2：AUTO模式：如果头两个字节是“AT”，则以AT模式处理数据，否则，按照RAW DATA模式打包并处理。

#示例

AT+CIPMODE=0

OK

+WRITE,5:Hello //以AT事件的形式输出

AT+CIPMODE=1

OK

Hello	//以RAW data的形式输出