# protocolv1.0

TW66GW02 Wireless Protocol 文档

# 1. 基础说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议来源 | 依据 tw66gw02/BSP/wireless.c、wireless.h、Core/Src/usart.c、Core/Src/main.c、COP/main_control.c、BSP/temp.c、BSP/screen_c8721.h 整理。 |
| 通信接口 | 无线模块使用 USART1/COM1，115200 bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验，无硬件流控；接收和发送均使用 DMA。 |
| 帧格式 | Byte[0]=0xFE 帧头，Byte[1]=命令字，Byte[2..n-2]=载荷，Byte[n-1]=0xFF 帧尾。代码没有校验和。 |
| 接收过滤 | WirelessTask 只处理长度 4..1280 且头尾正确的帧；非法长度、头尾错误直接丢弃。 |
| 调度注意 | main.c 中 WirelessTask 的调度行被注释：// SCH_Add_Task(WirelessTask, 0, 20); 若保持注释，无线帧不会被周期解析。 |
| 温度编码 | 协议温度通常拆成 3 个十进制数字：百位、十位、个位，例如 175 表示 Byte=0x01,0x07,0x05。 |
| 特殊温度 | HaveTempErr=999、TempHigh=998、TempLow=997、TempDisconnected=-30 均视为特殊温度；对外多数统一上报 960，即 0x09,0x06,0x00。 |
| 单位定义 | 系统内部 unitF=0、unitC=1；无线协议中 0x01=华氏，0x02=摄氏。 |
| 设定范围 | WL_TEMP_MIN=175，WL_TEMP_MAX=455；上调、下调、直接设定都会夹紧到 175..455。 |

# 2. 函数-数值位-数值-作用明细

| 函数 | 数值位 | 数值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wireless_Init | COM1.rxFlag | 0 | 清除无线串口接收完成标志。 |
| Wireless_Init | COM1.rxLen | 0 | 清空无线接收长度。 |
| Wireless_Init | s_bt_status | 0 | 清空 wireless 模块缓存的蓝牙状态。 |
| WirelessTask | COM1.rxFlag | 0 | 没有待处理无线帧，直接返回。 |
| WirelessTask | COM1.rxFlag | 1 | 读取 COM1.rxLen 和 COM1.rxBuf，清标志后校验帧头帧尾并分发。 |
| WirelessTask | RX len | <4 或 >1280 | 长度非法，整帧丢弃。 |
| WirelessTask | RX Byte[0] | 0xFE | 合法帧头；不是 0xFE 则丢弃。 |
| WirelessTask | RX Byte[len-1] | 0xFF | 合法帧尾；不是 0xFF 则丢弃。 |
| wl_send | TX 通道 | USART1_SendData | 通过 USART1 DMA 发送无线响应帧。 |
| wl_ack_cmd2 | TX Byte[0] | 0xFE | 应答帧头。 |
| wl_ack_cmd2 | TX Byte[1] | cmd | 回传被应答的命令字。 |
| wl_ack_cmd2 | TX Byte[2] | p2 | 回传命令第二载荷字节，通常为 rx[2]。 |
| wl_ack_cmd2 | TX Byte[3] | 0xFF | 应答帧尾。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x01 | 进入 wl_handle_power，处理开关机命令。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x03 | 进入 wl_handle_temp_up，增加设定温度。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x04 | 进入 wl_handle_temp_down，减少设定温度。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x05 | 进入 wl_handle_set_temp，直接设定温度。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x06 | 进入 wl_handle_jump_set，返回当前设定温度。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x07 | 进入 wl_handle_query_probe，查询探针温度。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x09 | 进入 wl_handle_unit，切换温度单位。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x0B | 进入 wl_handle_query_status，连续返回 0x1B、0x2B、0x3B 三帧状态。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x0D | 进入 wl_handle_query_set_all，查询全部设定温度。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x0E | 进入 wl_handle_query_act_all，查询全部实际温度。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x24 | 更新蓝牙连接状态，不发送应答。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 0x5F | 进入 wl_handle_fw_info，查询固件/能力信息。 |
| wl_dispatch | RX Byte[1] 命令字 | 其它 | 默认调用 wl_ack_cmd2(rx[1], rx[2])，原样回传命令字和 rx[2]。 |
| wl_get_probe_temp | g_probe_connected | 0 | 探针未连接，返回 HaveTempErr=999。 |
| wl_get_probe_temp | g_probe_connected | 非0 | 返回 system_data.pt1000_temp[3] 作为探针温度。 |
| wl_is_special_temp | 输入温度 t | 999 | HaveTempErr，判为特殊温度。 |
| wl_is_special_temp | 输入温度 t | 998 | TempHigh，判为特殊温度。 |
| wl_is_special_temp | 输入温度 t | 997 | TempLow，判为特殊温度。 |
| wl_is_special_temp | 输入温度 t | -30 | TempDisconnected，判为特殊温度。 |
| wl_is_special_temp | 输入温度 t | 其它 | 普通温度，按三位十进制上报。 |
| wl_get_temp_by_channel | ch/rx[2] | 0x01 | 返回 probe1，即 wl_get_probe_temp()。 |
| wl_get_temp_by_channel | ch/rx[2] | 0x02 | probe2 不支持，返回 HaveTempErr=999。 |
| wl_get_temp_by_channel | ch/rx[2] | 其它 | 未知通道，返回 HaveTempErr=999。 |
| wl_get_display_main_temp | DisplayMode | DISPLAY_MODE_D_SURFACE(0) | 返回 system_data.pt1000_temp[0]，D 面温度。 |
| wl_get_display_main_temp | DisplayMode | DISPLAY_MODE_O_SURFACE(1) | 返回 system_data.pt1000_temp[1]，O 面温度。 |
| wl_get_display_main_temp | DisplayMode | DISPLAY_MODE_PROBE(2) | 返回探针温度。 |
| wl_get_display_main_temp | DisplayMode | DISPLAY_MODE_CAVITY(3) | 返回 system_data.pt1000_temp[2]，腔体温度。 |
| wl_split3 | 输入 v | >999 | 先夹紧到 999，再拆百位、十位、个位。 |
| wl_split3 | 输出 h/t/l | 0..9 | h=v/100，t=(v/10)%10，l=v%10。 |
| wl_handle_power | RX Byte[1] | 0x01 | 电源命令。 |
| wl_handle_power | RX Byte[2] | 0x01 | 开机：若 work_process==idle，则切到 start_up；响应 FE 01 01 FF。 |
| wl_handle_power | RX Byte[2] | 0x02 | 关机：若 work_process!=idle，则切到 shutdown；响应 FE 01 02 FF。 |
| wl_handle_power | RX Byte[2] | 其它 | 不改变工作状态，但仍通知本地交互并回传该值。 |
| wl_handle_temp_up | RX Byte[1] | 0x03 | 设定温度增加命令。 |
| wl_handle_temp_up | RX len | <7 | 帧长度不足，直接返回，不应答。 |
| wl_handle_temp_up | RX Byte[2] | 0x01 | 有效目标，允许增加 InTempSet。 |
| wl_handle_temp_up | RX Byte[2] | 其它 | 非法目标，直接返回，不应答。 |
| wl_handle_temp_up | RX Byte[3] | 0..255 | 增加步进 step；InTempSet += step 后夹紧到 175..455。 |
| wl_handle_temp_up | TX Byte[3..5] | h,t,l | 返回增加并夹紧后的设定温度三位数字。 |
| wl_handle_temp_down | RX Byte[1] | 0x04 | 设定温度减少命令。 |
| wl_handle_temp_down | RX len | <7 | 帧长度不足，直接返回，不应答。 |
| wl_handle_temp_down | RX Byte[2] | 0x01 | 有效目标，允许减少 InTempSet。 |
| wl_handle_temp_down | RX Byte[2] | 其它 | 非法目标，直接返回，不应答。 |
| wl_handle_temp_down | RX Byte[3] | 0..255 | 减少步进 step；若当前值大于 step 则相减，否则置 175；再夹紧到 175..455。 |
| wl_handle_temp_down | TX Byte[3..5] | h,t,l | 返回减少并夹紧后的设定温度三位数字。 |
| wl_handle_set_temp | RX Byte[1] | 0x05 | 直接设定温度命令。 |
| wl_handle_set_temp | RX len | <7 | 帧长度不足，直接返回，不应答。 |
| wl_handle_set_temp | RX Byte[2] | 0x01 | 有效目标；用 Byte[3..5] 计算新设定温度。 |
| wl_handle_set_temp | RX Byte[2] | 其它 | 不修改设定温度，但仍按原载荷回传。 |
| wl_handle_set_temp | RX Byte[3..5] | h,t,l | 计算 v=h*100+t*10+l；夹紧到 175..455 后写入 InTempSet。 |
| wl_handle_set_temp | TX Byte[2..5] | 原 rx[2..5] | 原样回传目标和三位数字；注意不是回传夹紧后的 InTempSet。 |
| wl_handle_jump_set | RX Byte[1] | 0x06 | 跳转/进入设定界面命令。 |
| wl_handle_jump_set | RX Byte[2] | 任意 | 代码不校验，响应时原样回传该值。 |
| wl_handle_jump_set | TX Byte[3..5] | h,t,l | 返回当前 InTempSet 的三位数字。 |
| wl_handle_query_probe | RX Byte[1] | 0x07 | 查询探针温度命令。 |
| wl_handle_query_probe | RX Byte[2] | 0x01 | 查询 probe1；连接且温度普通时返回 pt1000_temp[3]。 |
| wl_handle_query_probe | RX Byte[2] | 0x02 | probe2 不支持，按特殊温度返回 960。 |
| wl_handle_query_probe | RX Byte[2] | 其它 | 未知探针通道，按特殊温度返回 960。 |
| wl_handle_query_probe | TX Byte[3..5] | 0x00,0x00,0x00 | 保留字段，固定为 0。 |
| wl_handle_query_probe | TX Byte[6..8] | h,t,l 或 0x09,0x06,0x00 | 普通温度返回三位数字；错误、断开、高温、低温、不支持统一返回 960。 |
| wl_handle_unit | RX Byte[1] | 0x09 | 温度单位切换命令。 |
| wl_handle_unit | RX Byte[2] | 0x01 | 切换到华氏：system_data.units=unitF。 |
| wl_handle_unit | RX Byte[2] | 0x02 | 切换到摄氏：system_data.units=unitC。 |
| wl_handle_unit | RX Byte[2] | 其它 | 不改变单位，但仍通知本地交互并回传该值。 |
| wl_handle_query_status | RX Byte[1] | 0x0B | 查询状态命令。 |
| wl_handle_query_status | RX Byte[2] | 0x01 | 有效查询，连续发送 0x1B、0x2B、0x3B 三个状态帧。 |
| wl_handle_query_status | RX Byte[2] | 其它 | 直接返回，不应答。 |
| wl_handle_query_status / 0x1B帧 | TX Byte[2] | 0x01 | work_process==set，当前在设置状态。 |
| wl_handle_query_status / 0x1B帧 | TX Byte[2] | 0x02 | 当前不是 set。 |
| wl_handle_query_status / 0x1B帧 | TX Byte[3] | 0x01 | 设备非 idle 且非 shutdown，视为开机/工作中。 |
| wl_handle_query_status / 0x1B帧 | TX Byte[3] | 0x02 | work_process==idle 或 shutdown，视为关机/待机。 |
| wl_handle_query_status / 0x1B帧 | TX Byte[4..11] | 0x00 | 保留字段，全部固定为 0。 |
| wl_handle_query_status / 0x1B帧 | TX Byte[12..14] | h,t,l | 当前设定温度 InTempSet。 |
| wl_handle_query_status / 0x2B帧 | TX Byte[2] | 0x01 | 固定有效标志。 |
| wl_handle_query_status / 0x2B帧 | TX Byte[3] | 0x01 | 当前单位为华氏。 |
| wl_handle_query_status / 0x2B帧 | TX Byte[3] | 0x02 | 当前单位为摄氏。 |
| wl_handle_query_status / 0x2B帧 | TX Byte[4..7] | 0x00 | 保留字段，固定为 0。 |
| wl_handle_query_status / 0x2B帧 | TX Byte[8..10] | h,t,l 或 0x09,0x06,0x00 | 主显示温度；来源由 DisplayMode 决定，特殊温度统一 960。 |
| wl_handle_query_status / 0x2B帧 | TX Byte[11..13] | h,t,l 或 0x09,0x06,0x00 | probe1 温度；特殊温度统一 960。 |
| wl_handle_query_status / 0x2B帧 | TX Byte[14] | 0x00 | probe1 普通温度。 |
| wl_handle_query_status / 0x2B帧 | TX Byte[14] | 0x02 | probe1 特殊温度、异常或未连接。 |
| wl_handle_query_status / 0x3B帧 | TX Byte[2..4] | 0x09,0x06,0x00 | probe2 不支持，固定上报 960。 |
| wl_handle_query_status / 0x3B帧 | TX Byte[5..14] | 0x00 | 扩展字段保留，固定为 0。 |
| wl_handle_query_set_all | RX Byte[1] | 0x0D | 查询全部设定温度命令。 |
| wl_handle_query_set_all | RX Byte[2] | 0x01 | 有效查询，返回 24 字节帧。 |
| wl_handle_query_set_all | RX Byte[2] | 其它 | 直接返回，不应答。 |
| wl_handle_query_set_all | TX Byte[2..19] | 0x00 | 其它设定通道未使用，固定为 0。 |
| wl_handle_query_set_all | TX Byte[20..22] | h,t,l | 当前 InTempSet 三位数字。 |
| wl_handle_query_act_all | RX Byte[1] | 0x0E | 查询全部实际温度命令。 |
| wl_handle_query_act_all | RX Byte[2] | 0x01 | 有效查询，返回 24 字节帧。 |
| wl_handle_query_act_all | RX Byte[2] | 其它 | 直接返回，不应答。 |
| wl_handle_query_act_all | TX Byte[2..4] | probe1 h,t,l 或 0x09,0x06,0x00 | probe1 实际温度；特殊温度统一 960。 |
| wl_handle_query_act_all | TX Byte[5..19] | 0x09,0x06,0x00 分组重复 | 实际温度通道 2..6 不支持，固定 960。 |
| wl_handle_query_act_all | TX Byte[20..22] | 主显示 h,t,l 或 0x09,0x06,0x00 | 当前主显示温度；特殊温度统一 960。 |
| wl_dispatch / WL_CMD_BT_STATUS | RX Byte[1] | 0x24 | 蓝牙状态上报命令。 |
| wl_dispatch / WL_CMD_BT_STATUS | RX Byte[2] | 0x01 | 记录 s_bt_status=1，并调用 UI_SetBluetoothConnectionState(1)，蓝牙视为已连接；不发送应答。 |
| wl_dispatch / WL_CMD_BT_STATUS | RX Byte[2] | 其它 | 记录该状态值，并调用 UI_SetBluetoothConnectionState(0)，蓝牙视为未连接；不发送应答。 |
| wl_handle_fw_info | RX Byte[1] | 0x5F | 固件/能力信息查询命令。 |
| wl_handle_fw_info | RX Byte[2] | 0x01 | 有效查询，返回 21 字节能力帧。 |
| wl_handle_fw_info | RX Byte[2] | 其它 | 直接返回，不应答。 |
| wl_handle_fw_info | TX Byte[2] | 0x01 | 固定有效标志。 |
| wl_handle_fw_info | TX Byte[5] | 0x01 | volume 字段，代码注释为 volume。 |
| wl_handle_fw_info | TX Byte[6] | 0x01 | type 字段，代码注释为 type。 |
| wl_handle_fw_info | TX Byte[7] | 0x01 | probe count，表示支持 1 个探针。 |
| wl_handle_fw_info | TX Byte[10..12] | 0x01,0x07,0x05 | grill min=175。 |
| wl_handle_fw_info | TX Byte[13..15] | 0x04,0x05,0x05 | grill max=455。 |
| wl_handle_fw_info | TX Byte[16..19] | 0x00 | 保留字段。 |

# 3. 常用帧示例

| 场景 | 发送帧 | 作用/响应 |
| --- | --- | --- |
| 开机 | FE 01 01 FF | 若 idle 则进入 start_up；响应 FE 01 01 FF。 |
| 关机 | FE 01 02 FF | 若非 idle 则进入 shutdown；响应 FE 01 02 FF。 |
| 设定温度 +5 | FE 03 01 05 00 00 FF | Byte[3]=5，Byte[4..5] 被忽略；响应 FE 03 01 h t l FF。 |
| 设定温度到 175 | FE 05 01 01 07 05 FF | 写入 175；响应原三位 FE 05 01 01 07 05 FF。 |
| 切换华氏 | FE 09 01 FF | system_data.units=unitF；响应 FE 09 01 FF。 |
| 切换摄氏 | FE 09 02 FF | system_data.units=unitC；响应 FE 09 02 FF。 |
| 查询状态 | FE 0B 01 FF | 连续返回 0x1B、0x2B、0x3B 三帧。 |
| 蓝牙已连接上报 | FE 24 01 FF | 设置蓝牙连接输入为连接；无应答。 |

# 4. 联调注意事项

• wireless.c 中没有 checksum/CRC，也没有命令长度表；多数 handler 只检查最小长度或 rx[2]。

• 0x03/0x04 要求 len>=7，但实际只使用 Byte[2] 和 Byte[3]，Byte[4..5] 未参与计算。

• 0x05 响应原始 rx[3..5]，如果输入超过范围，内部 InTempSet 会夹紧，但响应不会体现夹紧后的值。

• 0x09 单位切换只设置 system_data.units 并通知交互；本函数没有像按键切换那样调用温度数组转换逻辑。

• 0x24 蓝牙状态命令没有 ACK，且只有 rx[2]==0x01 被认为连接，其它值全部按未连接处理。

• main.c 当前未调度 WirelessTask，这是联调时最需要先确认的点。