# TW15A01-AS App 通信协议文档

protocolv1

依据源码：program/App.c、Control.h、TempSensor.H、USART.h、USART.C、project/main.c。

生成日期：2026-06-01

# 1. App 相关函数

| 函数 | 调用周期/触发 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| GetBleVersion() | 测试显示流程首次调用 | 复位 BLE，发送 **\r\n 进入 AT 模式，再发送 AT+FMVER\r\n；若返回 RX2_Buffer[4..6]=A/T/V，则解析版本号到 SystemDate.BleVersion。 |
| BleReset() | 系统初始化及需要复位蓝牙时 | BLE_REST 拉低 200 ms 后拉高。 |
| AppTask() | 主循环每 10 ms 调用 | 处理 UART2 接收缓冲 RX2_Buffer。只接受首字节 0xFE、末字节 0xFF 且长度 >=4 的帧；命令字为 Byte1。 |
| SendSystemStateTask() | 主循环每 200 ms 调用 | 轮询生成 0x1B、0x2B、0x3B 三类状态帧；每次只检查一类，内容与上次不同才主动发送。完整三类状态最多 600 ms 扫描一轮。 |
| BlueToothDetectOnline() | 主循环每 1000 ms 调用 | SystemDate.BlutoothTimer < 20 时递增并置 BluetoothStatus=1；否则置 0。0x0B 查询会把该计时器清零，相当于心跳。 |
| CompareTwoTableDate() | SendSystemStateTask 内部 | 比较两个缓冲区，任一字节不同返回 1，完全相同返回 0。 |

# 2. 通用帧格式

| 方向 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| App -> MCU | FE CMD DATA... FF | UART2 输入；最短 4 字节。无长度字节、无 CRC/校验和，依靠接收超时和首尾字节判断一帧结束。 |
| MCU -> App | FE CMD DATA... FF | UART2 输出；CMD 可能与请求相同，也可能是 0x1B/0x2B/0x3B 状态分帧。 |

• 串口 2 配置：115200 bps，8 bit，可变波特率模式，接收中断打开，端口 UART2_SW_P40_P42。

• 温度字段不是 ASCII，而是 3 个数值位：百位、十位、个位。例如 225°F 编码为 02 02 05。

• 探针未插/温度错误的占位值编码为 09 06 00，即十进制 960。

• 炉温设定范围在 App 命令中被限制为 175 到 455。

# 3. AppTask 请求命令

| 命令 | 请求帧 | 作用 | 返回帧/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | FE 01 V FF | 开/关炉。V=01：SystemWorkState=WorkStartUp，并清 ShutDownTimer；V=02：SystemWorkState=WorkShutDown。 | FE 01 V FF。其他 V 不改变状态，但仍按原值回包。 |
| 0x03 | FE 03 01 STEP FF | 炉温上调 STEP。进入 WorkSet；保存原状态到 SystemWorkShade；设定温度限幅 175..455。 | FE 03 01 H T U FF，H/T/U 为新炉温设定值。Byte2 不是 01 时不回包。 |
| 0x04 | FE 04 01 STEP FF | 炉温下调 STEP。逻辑同 0x03。 | FE 04 01 H T U FF。Byte2 不是 01 时不回包。 |
| 0x05 | FE 05 TARGET H T U FF | 直接设定目标温度。TARGET=01 炉温；02 探针1报警温度；03 探针2报警温度；04..07 探针3..6保留，无实际动作。 | FE 05 TARGET H T U FF。炉温会限幅 175..455；探针1/2会置对应 WarningFlag=1。 |
| 0x06 | FE 06 TARGET FF | 跳转到设置界面/请求当前设定。TARGET=01 炉温时进入 WorkSet；02..07 探针仅保留。 | FE 06 TARGET H T U FF。返回始终是炉温 SetInTemp，不返回探针设定。 |
| 0x07 | FE 07 TARGET FF | 查询单个探针实际温度。TARGET=01 探针1；02 探针2；其他值按错误占位返回。 | FE 07 TARGET 00 00 00 AH AT AU FF。Byte3..5 当前代码固定 00；Byte6..8 为实际温度或 09 06 00。 |
| 0x08 | FE 08 ... FF | Probe status，保留。 | 无处理、无回包。 |
| 0x09 | FE 09 V FF | 切换温度单位。V=01 华氏 TemperatureF；V=02 摄氏 TemperatureC。 | FE 09 V FF。其他 V 不改变单位但仍回包。 |
| 0x0B | FE 0B 01 FF | 查询整机状态，同时作为蓝牙心跳，清 BlutoothTimer。 | 依次发送 0x1B、0x2B、0x3B 三个 16 字节状态帧，中间各延时约 2 ms。 |
| 0x0D | FE 0D 01 FF | 查询所有设定温度。 | FE 0D ... FF，24 字节。探针1..6设定字段当前全 0；Byte20..22 为炉温 SetInTemp。 |
| 0x0E | FE 0E 01 FF | 查询所有实际温度。 | FE 0E ... FF，24 字节。探针1/2返回实际温度或 960；探针3..6固定 960；Byte20..22 为炉温显示温度。 |
| 0x0F | FE 0F 01 FF | 查询系统运行时间。 | 代码判断 RX1_Buffer[2] 而不是 RX2_Buffer[2]，疑似笔误；满足条件时返回 FE 0F 00 00 00 FF。 |
| 0x1F | FE 1F V ... FF | PID/Fan PWM 保留。V=02 查询；V=01 更新。实际参数均未使用。 | FE 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF。 |
| 0x23 | FE 23 ... FF | Wifi Symbol 保留。 | 代码全注释，无处理、无回包。 |
| 0x24 | FE 24 V FF | 蓝牙连接状态通知。V=0 未连接；V=1 已连接。 | 只更新全局 BluetoothStatus，无回包。 |
| 0x27 | FE 27 V ... FF | 关机时间保留。V=01 查询；V=02 更新。 | V=01 返回 FE 27 01 00 00 00 00 00 00 FF；V=02 原帧回显。 |
| 0x28 | FE 28 V FF | 设置 Prime。V 写入 SystemDate.PrimeFlag，并记录 SetPrimeTemp=当前炉温。 | FE 28 V FF。PrimeFlag 是 1 bit 字段，建议 V 使用 00/01。 |
| 0x31 | FE 31 ... FF | Start Recipe 保留。 | 无处理、无回包。 |
| 0x5F | FE 5F 01 FF | 读取 MCU 固件及设备能力。 | FE 5F 01 00 00 01 01 02 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 FF。字段详见下表。 |

# 4. 状态帧 0x1B：整机工作/故障/设定温度

| 字节 | 含义 | 取值解释 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 固定 FE |
| 1 | 命令 | 固定 1B |
| 2 | 设置/运行状态 | 01：SystemWorkState==WorkSet；02：SystemWorkState==WorkRun；其他工作状态代码未赋值，可能保留上次缓冲值，接收端应容错。 |
| 3 | 电源/工作开关状态 | 02：WorkIdle 或 WorkShutDown；01：其他状态，包括 WorkSet、WorkStartUp、WorkRun、WorkTest、WorkErr。 |
| 4 | Err1 | 固定 00，保留。 |
| 5 | Err2 | 固定 00，保留。 |
| 6 | Err3 | 固定 00，保留。 |
| 7 | 高温异常 | 01：SystemErrState==ErrH；00：其他。ErrH 注释：炉温探针无异常且炉温 >615F 报警。 |
| 8 | 风机异常 | 01：SystemErrState==ErrFan；00：其他。ErrFan 注释：5 秒内无反馈报警。 |
| 9 | 加热异常 | 01：SystemErrState==ErrHot；00：其他。ErrHot 注释：5 秒内无反馈报警。 |
| 10 | 电机异常 | 01：SystemErrState==ErrMot；00：其他。ErrMot 注释：5 秒内无反馈报警。 |
| 11 | 缺料 | 固定 00，当前未实现。 |
| 12..14 | 炉温设定 | SetInTemp 的百/十/个位。 |
| 15 | 帧尾 | 固定 FF |

# 5. 状态帧 0x2B：温度、单位、探针异常位

| 字节 | 含义 | 取值解释 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | FE |
| 1 | 命令 | 2B |
| 2 | 炉温等级 Level | 01：InTemp<=100；02：101..167；03：168..234；04：235..300；05：301..367；06：368..434；07：>=435。比较使用 Temperature.InTemp。 |
| 3 | 单位 | 01：华氏 F；02：摄氏 C。 |
| 4 | Recipe 状态 | 固定 00，表示 no recipe。 |
| 5..7 | Recipe 时间 | 固定 00 00 00，保留。 |
| 8..10 | 炉温显示值 | Temperature.InTempDisplay 的百/十/个位。 |
| 11..13 | 探针1显示值 | Temperature.Proble1Display 的百/十/个位。 |
| 14 | TempStatus 位域 | bit0 炉温探针异常；bit1 探针1异常；bit2 探针2异常；1=HaveTempErr，0=NoTempErr；bit3..7 当前未使用。 |
| 15 | 帧尾 | FF |

| TempStatus 位 | 掩码 | 0 的作用 | 1 的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | 0x01 | 炉温传感器正常 | 炉温传感器开路/短路/未插等温度错误 |
| bit1 | 0x02 | 探针1正常 | 探针1开路/短路/未插等温度错误 |
| bit2 | 0x04 | 探针2正常 | 探针2开路/短路/未插等温度错误 |
| bit3..bit7 | 0x08..0x80 | 当前固定/保留为 0 | 未定义，不应依赖 |

# 6. 状态帧 0x3B：探针2、Prime、执行器、探针设定

| 字节 | 含义 | 取值解释 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | FE |
| 1 | 命令 | 3B |
| 2..4 | 探针2显示值 | Temperature.Proble2Display 的百/十/个位。 |
| 5 | Prime | SystemDate.PrimeFlag；通常 00=关闭，01=开启。 |
| 6 | Fan 风机输出 | 按代码：Fan 引脚为 1 时发送 00，为 0 时发送 01。Port.H 定义 ON=0、OFF=1，因此实际可理解为 00=风机关闭，01=风机开启。 |
| 7 | Mot 送料电机输出 | 按代码：Mot 引脚为 1 时发送 00，为 0 时发送 01。结合 ON=0、OFF=1：00=电机关闭，01=电机开启。 |
| 8 | Hot 加热输出 | 按代码：Hot=1 且 LowTempStartUpHotFlag=0 时发送 00，否则发送 01。结合 ON=0、OFF=1：00 通常为加热关闭；01 表示加热开启或低温启动加热标志介入。 |
| 9..11 | 探针1设定温度 | SystemDate.SetProble1 的百/十/个位。 |
| 12..14 | 探针2设定温度 | SystemDate.SetProble2 的百/十/个位。 |
| 15 | 帧尾 | FF |

# 7. 查询类返回帧明细

| 返回命令 | 长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x0D | 24 | Byte2..19：探针1..6设定温度字段，当前全部 00；Byte20..22：炉温设定 SetInTemp；Byte23=FF。 |
| 0x0E | 24 | Byte2..4：探针1实际温度或 09 06 00；Byte5..7：探针2实际温度或 09 06 00；Byte8..19：探针3..6实际温度，固定 09 06 00；Byte20..22：炉温显示值；Byte23=FF。 |
| 0x1F | 15 | Byte2..4 P、Byte5..7 I、Byte8..10 D、Byte11..13 percent，当前均返回 000；Byte14=FF。 |
| 0x27 | 10 | Byte2=01；Byte3..5 shutdown temp 固定 000；Byte6..8 shutdown time 固定 000；Byte9=FF。V=02 更新时原帧回显。 |
| 0x5F | 21 | Byte2=01；Byte3..5 固件版本字段，源码发送 00 00 01，注释写 Current STM Firmware V1.0.0；Byte6=01 Oven volume；Byte7=01 TYPE；Byte8=02 探针数量；Byte9..12 炉温最低设置字段为 00 00 00 08（源码逐字节如此）；Byte13..15 炉温最高设置固定 00 00 00；Byte16..19 探针温度范围固定 00 00 00 00；Byte20=FF。 |

# 8. 保留、异常和实现注意事项

• AppTask 对 0x03、0x04、0x05 等命令没有检查实际帧长，发送短帧会导致读取未定义缓冲内容；上位机应按完整格式发送。

• 0x1B Byte2 在 WorkIdle、WorkStartUp、WorkShutDown、WorkTest、WorkErr 时没有显式赋值；因为发送缓冲是 static，可能保留旧值。接收端应主要使用 Byte3 判断开关/工作大类。

• 0x0F 使用 RX1_Buffer[2] 判断请求，而 App 协议实际从 UART2/RX2_Buffer 读取，疑似源码笔误。

• 温度单位切换只改变 SystemUnits，App 返回温度值来自 Display 字段，是否已经换算取决于温度处理/显示逻辑，不在 App.c 内完成。

• SendSystemStateTask 的 0x1B/0x2B/0x3B 主动上报只在内容变化时发送；0x0B 查询则立即连续发送三帧。

• 蓝牙在线状态既可由 0x24 直接设置，也会被 BlueToothDetectOnline 根据 0x0B 心跳计时覆盖。